实验名称:    组合电路（二）

一、实验目的

  - 掌握用基本电路实现逻辑函数的原理；

  - 熟悉组合电路的分析方法，测试组合逻辑电路的功能；

  - 熟悉使用QuartusII设计逻辑电路的操作过程

二、实验原理

- 8421码又称为BCD码，是十进制代码中最常用的一种。在这种编码方式中，每一位二值代码的“1”都代表一个固定数值。将每位“1”所代表的二进制数加起来就可以得到它所代表的十进制数字。因为代码中从左至右看每一位“1”分别代表数字“8”“4”“2”“1”，故得名8421码。其中每一位“1”代表的十进制数称为这一位的权。因为每位的权都是固定不变的，所以8421码是恒权码。

- 余三码是由8421BCD码加上0011形成的一种无权码，由于它的每个字符编码比相应的8421码多3，故称为余三码。BCD码的一种。余3码的特点：当两个十进制数的和是9时，相应的余3码的和正好是15，于是可自动产生进位信号，而不需修正。0和9, 1和8…..5和4的余3码互为反码，这在求对于模9的补码很方便。

| - 十进制数 | - 8421码 | - 余3码 |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0000 | - 0011 |
| - 1 | - 0001 | - 0100 |
| - 2 | - 0010 | - 0101 |
| - 3 | - 0011 | - 0110 |
| - 4 | - 0100 | - 0111 |
| - 5 | - 0101 | - 1000 |
| - 6 | - 0110 | - 1001 |
| - 7 | - 0111 | - 1010 |
| - 8 | - 1000 | - 1011 |
| - 9 | - 1001 | - 1100 |

表1 8421码与余三码对应关系

- BCD 码的核心是 “用二进制代十进制”，而 2421 码的关键的是4 位二进制数有固定权值，分别是2、4、2、1（从左到右，即第 1 位权 2、第 2 位权 4、第 3 位权 2、第 4 位权 1），通过权值相加得到对应的十进制数。

- 格雷码（又称循环码、反射码）是一种无权二进制编码（每位无固定权重），核心特征是：任意两个相邻的十进制数字，对应的格雷码仅有一位二进制位不同。这种设计能最大程度减少数字切换时的信号干扰，避免硬件切换过程中产生的 “误码”，广泛应用于硬件控制、通信传输等场景。

| - 十进制数 | - 2421码 | - Gray码 |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0000 | - 0000 |
| - 1 | - 0001 | - 0001 |
| - 2 | - 0010 | - 0011 |
| - 3 | - 0011 | - 0010 |
| - 4 | - 0100 | - 0110 |
| - 5 | - 1011 | - 0111 |
| - 6 | - 1100 | - 0101 |
| - 7 | - 1101 | - 0100 |
| - 8 | - 1110 | - 1100 |
| - 9 | - 1111 | - 1101 |

- 表2 2421码与格雷码对应关系

根据以上原理，我们可以做出真值表和卡诺图，从而设计逻辑电路

(1)8421码->余三码

| - 8421码 |  |  |  | - 余3码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A | - B | - C | - D | - Y3 | - Y2 | - Y1 | - Y0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |

表3 8421转余三码真值表

做出卡诺图如下：

Y3

| AB\CD | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | × | × |
| 11 | × | × | × | × |

Y3=A+BD+BC

Y2

| AB\CD | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | × | × |
| 11 | × | × | × | × |

Y2=ABC  D+BD+BC

Y1

| AB\CD | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | × | × |
| 11 | × | × | × | × |

YI=C D+CD

Y0

| AB\CD | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | × | × |
| 11 | × | × | × | × |

Y1=D

(2)2421码->格雷码

| 2421码 |  |  |  | gray码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | G3 | G2 | G1 | G0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

做出卡诺图如下:

G3

| AB\CD | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | × | × | × |
| 10 | × | × | × | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |

G3=BC

G2

| AB\CD | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | × | × | × |
| 10 | × | × | × | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |

G2=A+B

G1

| AB\CD | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | × | × | × |
| 10 | × | × | × | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

G1= =

G0

| AB\CD | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | × | × | × |
| 10 | × | × | × | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |

G0=A⊕C⊕D

三、实验内容

1．实验任务一:设计8421码到余3码的转换电路

- 实验步骤

- 1.  在Quartus II中选用基本门电路器件，设计一个8421码到余3码的转换电路逻辑图。

- 2.  使用模拟工具进行模拟验证，并通过验证。

- 3.  定义FPGA的IO引脚功能。

- 4.  将设计的逻辑电路下载到FPGA中。

- 5.  用开关和发光二极管测试下载到FPGA中的逻辑电路功能。

- 实验现象

- 逻辑电路图

- 仿真波形图

- 数据记录、分析与处理

| - 输入 |  |  |  | - 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A | - B | - C | - D | - W | - X | - Y | - Z |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |

- 拨动开关，数码管显示数字与真值表一致

- 如图，输入0000，输出0011

- 实验结论

- 成功完成了8421码转换为余三码的电路设计

2．实验任务二

- 实验步骤

- 1.  在Quartus II中选用基本门电路器件，设计一个2421码到gray码的转换电路逻辑图。

- 2.  使用模拟工具进行模拟验证，并通过验证。

- 3.  定义FPGA的IO引脚功能。

- 4.  下载设计的电路到FPGA中。

- 5.  用开关和发光二极管测试下载到FPGA中的电路功能。

- 实验现象

- 逻辑电路图

- 仿真波形图

- 数据记录、分析与处理

| - 输入 |  |  |  | - 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A | - B | - C | - D | - G3 | - G2 | - G1 | - G0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |

- 依次拨动开关，数码管数值与真值表一致

- 如图，输入0100，输出0110

- 实验结论

- 成功设计2421码转换gray码的逻辑电路

四、建议和体会

五、思考题